Описание задач ОС проекта

Всего сейчас в проекте работаю две задачи операционной системы: DisplayTask и osProgTimer1. Ранее еще была задача DefaultTask, в которой происходила инициализация usb. На затем эту задачу убрали, а инициализацию usb перенесли в DisplayTask.

Задача osProgTimer1 выполняется каждые 5мс. В этой задаче происходит опрос клавиатуры и установка бинарных семафоров xButtonUpSemaphore, xButtonDownSemaphore, xButtonEnterSemaphore, xButtonFuncSemaphore, xButtonResetSemaphore, xButtonRunSemaphore, xButtonStoptSemaphore, xButtonResetAlarmsSemaphore. Каждый семафор соответствует кнопке на клавиатуре, а xButtonResetAlarmsSemaphore устанавливается при долгом удержании кнопки Reset (используется для сброса аварии привода).

Задача DisplayTask является основной и содержит код по обмену данными с приводом и отрисовкой информации на экране. В среднем выполнение задачи занимает 180мс (на момент 20.05.2025), после чего задача засыпает на 5мс (по уточненным данным с помощью логического анализатора на 4мс).

Временные диаграммы запуска программы представлены на следующем рисунке.

В инициализации DisplayTask реализована задержка на 1сек с помощью vTaskDelay(1000) (примечание: позже задержку увеличили). Эта задержка необходима для правильной инициализации usb. Во время этой задержки на экране отображается стартовая картинка.