Формат обмена данными по USB

В запросе по usb всегда отправляется 6 байт, структура представлена далее.

| байт 1 | байт 2 | байт 3 | байт 4 | байт 5 | байт 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| команда | № группы | № параметра | зависит от команды |  | чек-сумма |

В первом байте находится код команды. Возможные варианты команд:

- 0x00 – чтение одного параметра;

- 0x01 – запись одного параметра;

- 0x02 – команда не используется (предполагалась для чтения количества и номеров групп);

- 0x03 – чтение нескольких параметров;

- 0x04 – команда не используется (предполагалась для чтения значения параметра и его свойств);

- 0xFF – переход в режим загрузчика.

Во втором байте отправляется номер группы, а в третьем – номер параметра.

Четвертый и пятый байт зависят от команды.

В последнем байте отправляется чек-сумма (алгоритм crc-8) первых пяти байт. В случае получения запроса с неправильной чек-суммой, ответ не будет сформирован.

Чтение одного параметра.

запрос:

| байт 1 | байт 2 | байт 3 | байт 4 | байт 5 | байт 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | № группы | № параметра | 0x00 | 0x00 | чек-сумма |

ответ:

| байт 1 | байт 2 | байт 3 | байт 4 | байт 5 | байт 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | № группы | № параметра | данные (Lo) | данные (Hi) | чек-сумма |

Если параметра из запроса не существует в ответе в первом байте вернется код 0x80.

Запись одного параметра.

запрос:

| байт 1 | байт 2 | байт 3 | байт 4 | байт 5 | байт 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | № группы | № параметра | данные (Lo) | данные (Hi) | чек-сумма |

ответ:

| байт 1 | байт 2 | байт 3 | байт 4 | байт 5 | байт 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | № группы | № параметра | данные (Lo) | данные (Hi) | чек-сумма |

Ответ такой же, как и запрос. Если параметра из запроса не существует или он недоступен для записи, или данные для записи вне допустимого диапазона, в ответе в первом байте вернется код 0x81.

Чтение нескольких параметров.

запрос:

| байт 1 | байт 2 | байт 3 | байт 4 | байт 5 | байт 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | № группы | № параметра | количество регистров | 0x00 | чек-сумма |

ответ:

| байт 1 | байт 2 | байт 3 | байт 4 | байт 5 | байт 6 | … | байт 2*(N-1) + 5 | байт 2*(N-1) + 6 | байт 2*(N-1) + 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | № группы | № параметра | количество параметров (N) | данные 1ого параметра (Lo) | данные 1ого параметра (Hi) |  | данные Nого параметра (Lo) | данные Nого параметра (Hi) | чек-сумма |

Если какого-то параметра из запроса не существует в ответе в первом байте вернется код 0x83.